Перечень основных работ, выполняемых при техническом обслуживании оборудования

- 1. Оборудование холодильное (камеры, шкафы, бытовые холодильники)

1.1 Работы, обязательные для всех видов оборудования:

проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

осмотр внутренних поверхностей охлаждаемого объема;

проверка комплектности оборудования и наличия ограждения холодильного агрегата;

проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя до заземляющих устройств;

осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений;

проверка исправности и правильности крепления электропроводки от автоматического     выключателя до клеммника электродвигателя компрессора;

проверка исправности осветительных приборов;

проверка состояния дверных ручек, замков, поддонов, сливных устройств,

резиновых уплотнений дверей охлаждаемых объектов;

проверка работоспособности оборудования и его составных частей;

проверка герметичности холодильной установки;

проверка работы автоматической и полуавтоматической систем оттайки;

проверка работы компрессора и электродвигателя по шуму и нагреву;

проверка давления конденсации;

проверка уровня масла в картере компрессора;

проверка натяжения ремней и затяжки крепления холодильного агрегата и электродвигателя;

проверка работы водорегулирующего вентиля ВРВ и соленоидного вентиля СВМ;

проверка автоматического режима работы холодильной установки и температуры в охлаждаемом объеме;

отметка в учетных документах о проведении технического обслуживания.

1.2 Работы, выполняемые по мере необходимости:

регулировка тепловой защиты и замена тепловых элементов магнитного пускателя;

регулировка РД, ТРВ, термостата в зависимости от требуемого режима работы;

регулировка плавности перемещения и плотности прилегания дверок и шторок оборудования;

регулировка зазора между вентилятором и диффузором;

устранение утечек, дозарядка  холодильным агентом и маслом системы;

устранение неисправностей, вызывающих повышенный шум оборудования;

установка технологического фильтра для осушки системы холодильной установки;

регулировка работы ВРВ и СВМ;

подтяжка ремней привода компрессора и вентилятора, крепления холодильного агрегата;

проведение дополнительного инструктажа работников при нарушении ими правил эксплуатации оборудования;

остановка оборудования на консервацию на случай длительного перерыва (в зимнее время, на период ремонта помещений и т.д.);

устранение неисправностей полок, решеток, ограждений, кронштейнов.

- 2. Оборудование тепловое (пищеварочные и жарочные тепловые аппараты)

2.1 Работы, обязательные для всех видов оборудования:

проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

проверка комплектности оборудования;

проверка исправности защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя до заземляющих устройств оборудования;

проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя до клеммной коробки;

осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электромонтажных соединений;

проверка исправности кожухов, ручек, ограждений;

проверка состояния резиновых и других уплотнений;

проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями;

отметка в учетных документах о произведенных работах.

2.2 Работы, выполняемые по мере необходимости:

регулировка тепловой защиты и замена тепловых элементов магнитного пускателя;

зачистка электромонтажных соединений;

замена вышедших из строя сигнальных ламп;

проведение дополнительного инструктажа работников торговли и общественного

питания при нарушении ими правил эксплуатации оборудования.

2.3 Котлы пищеварочные и автоклавы

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1 и 2.2, и дополнительно:

2.3.1 В обязательном порядке:

проверка защиты электронагревателей от режима работы "сухой ход";

проверка срабатывания двойного предохранительного клапана;

проверка уровня воды в пароводяной рубашке;

проверка работы и смазка механизма опрокидывания котла;

проверка исправности клапана-турбинки, предохранительного клапана, мановакуумметра, электроконтактного манометра (ЭКМ) и установленных на них пломб;

проверка сроков поверки ЭКМ, предохранительного клапана, мановакуумметра, манометра;

проверка исправности откидных болтов;

проверка правильности настройки верхнего и нижнего пределов срабатывания на ЭКМ.

2.3.2 По мере необходимости:

замена предохранительного клапана ЭКМ, мановакуумметра, манометра, с истекшим сроком

поверки.

2.4 Плиты кухонные, шкафы жарочные

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

в обязательном порядке:

проверка исправности заземления конфорок;

проверка четкости фиксации положений пакетных переключателей на разных режимах работы.

2.5 Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

2.5.1 В обязательном порядке:

проверка исправности механизма поворота чаши, смазка цапфы и червячной пары;

контроль срабатывания защиты от "сухого хода";

контроль уровня масла в рубашке;

чистка трубки для выхода нагретого воздуха и паров масла из рубашки;

проверка надежности фиксации маслоотбойника;

проверка термометром работы температурных реле.

2.5.2 По мере необходимости:

доливка масла в рубашку;

настройка температурных реле на заданную температуру.

2.7 Кипятильники непрерывного действия, термостаты

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

в обязательном порядке:

проверка отключения нагревательных элементов при заполнении сборника и

прекращении подачи воды в питательную коробку;

проверка включения нагревательных элементов при достижении минимального уровня воды в сборнике кипятка;

очистка электродов от накипи;

проверка защиты электронагревателей от режима работы "сухой ход";

чистка от накипи и проверка работы перекидной трубы;

проверка работы поплавкового клапана и его регулировка по необходимости.

2.8 Мармиты для первых и вторых блюд, аппараты пароварочные

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

2.8.1 В обязательном порядке:

проверка срока поверки предохранительных клапанов и наличия пломб;

проверка работы предохранительного клапана;

проверка отключения тэнов при отсутствии воды в парогенераторе;

проверка состояния реле давления;

проверка исправности поплавкового клапана;

проверка исправности пакетных переключателей и четкости их фиксации на разных режимах.

2.8.2 По мере необходимости:

регулировка поплавкового клапана;

замена предохранительного клапана с истекшим сроком поверки;

устранение неисправностей соединительной и запорной водяной арматуры.

- 3. Оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях общественного питания

(машины для переработки мяса, овощей и теста)

3.1 Работы, обязательные для всех видов оборудования:

проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

проверка комплектности оборудования;

проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного

заземления (зануления) от автоматического выключателя (рубильника) до заземляющих устройств оборудования;

проверка исправности электропроводки от рубильника до клеммника электродвигателя;

осмотр электроаппаратуры и затяжка электроконтактных соединений;

проверка работы оборудования и уровня смазки в редукторах;

проверка (сальниковых) уплотнений;

проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, рабочему столу;

проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов;

проверка работы оборудования в рабочем режиме;

отметка в учетных документах о проведенных работах.

3.2 Работы, выполняемые по мере необходимости:

затяжка крепежных деталей;

замена сгоревших предохранителей, плавких вставок, контактов, катушек и нагревательных элементов магнитных пускателей;

устранение неисправностей в сальниковых уплотнениях, электропроводке и электроаппаратуре;

проведение дополнительного инструктажа работников при нарушении ими правил эксплуатации оборудования.

3.3 Приводы

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2, и дополнительно:

в обязательном порядке:

очистка отверстия для слива масла в горловине привода;

проверка состояния резьбы на зажимных винтах крепления сменных механизмов;

проверка состояния пазов на приводном валу редуктора;

проверка состояния шипов валов сменных механизмов.

3.4 Картофелечистки

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2, и дополнительно:

3.4.1 В обязательном порядке:

проверка состояния абразивной поверхности рабочих органов и определение

сегментов и дисков, подлежащих замене при ближайшем текущем ремонте;

проверка плотности прилегания резинового уплотнения выгрузочной двери;

проверка состояния штуцера подачи воды в рабочую камеру;

проверка натяжения клиновидных ремней.

3.4.2 По мере необходимости:

регулировка резинового уплотнения выгрузочной двери с помощью поворота эксцентриков;

чистка штуцера подачи воды в рабочую камеру.

3.5 Взбивальные машины

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2, и дополнительно:

в обязательном порядке:

проверка работы вариатора скоростей при различных скоростях вращения рабочего органа;

проверка натяжения клиновидных ремней;

проверка состояния взбивателей.

3.8 Овощерезательные машины

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2, и дополнительно:

3.8.1 В обязательном порядке:

проверка надежности крепления ножа, крышки и ножевой рамки;

проверка натяжения клиновидных ремней.

3.8.2 По мере необходимости:

замена режущих органов машины;

натяжка клиновидных ремней;

регулировка толщины резки продуктов.

3.9 Мясорубки

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2, и дополнительно:

3.9.1 В обязательном порядке:

проверка качества заточки ножей и ножевых решеток;

проверка состояния пальца шнека;

проверка натяжения клиновидных ремней.

3.9.2 По мере необходимости:

замена ножей и ножевых решеток;

натяжение клиновидных ремней.

3.11 Хлеборезки и машины для резки гастрономических товаров

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2, и дополнительно:

3.11.1 В обязательном порядке:

проверка работы блокировочных выключателей;

проверка состояния заточного устройства;

проверка механизма регулировки толщины нарезки продуктов;

проверка работы скребков, очищающих ножи от продукта;

проверка натяжения клиновидных ремней.

3.11.2 По мере необходимости:

наладка работы фрикционного тормоза на валу электродвигателя;

устранение неисправностей в механизме регулировки толщины резки продукта и в работе скребков;

натяжение клиновидных ремней.

3.12 Тестомесильные машины

Выполняются рабочие операции, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2, и дополнительно:

3.12.1 В обязательном порядке:

проверка фиксации дежи в рабочем положении;

проверка состояния месильного рычага (рабочий орган);

проверка натяжения цепи;

контроль работоспособности ручного проворачивания месильного рычага и

опробование его работы;

смазка роликоподшипника кривошипа и опоры месильного рычага.

3.12.2 По мере необходимости:

регулировка зазора между ограждением и декой.

3.16 Посудомоечные машины

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2, и дополнительно:

3.16.1 В обязательном порядке:

проверка тэнов соленоидных клапанов и датчиков уровня;

проверка давления воды в водопроводной магистрали;

контроль температурного режима по зонам обработки;

проверка работы конечного выключателя на транспортере;

проверка состояния резиновых уплотнений на головках моющих и ополаскивающих душей, контроль проходимости воды через форсунки душей;

проверка натяжения цепей;

проверка работы программного механизма периодического действия;

проверка состояния механизма поворота моющих форсунок;

проверка исправности манометров, сроков их поверки и наличие пломб;

проверка натяжения транспортерной ленты;

проверка работы насоса дозатора, правильности и ритмичности подачи моющего раствора;

проверка исправности фартуков, разделяющих зоны обработки;

проверка состояния кассет.

3.16.2 По мере необходимости:

регулировка давления воды редуктором;

регулировка температурного режима по зонам обработки;

чистка и промывка форсунок моющих и ополаскивающих душей, фильтров насосов и распылителей;

натяжение цепей и транспортерной ленты;

замена манометров с истекшим сроком поверки;

регулировка рычага выключателя соленоидного клапана;

замена фартуков, разделяющих зоны обработки.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ (ТР)

- 1. Оборудование холодильное (камеры, шкафы, прилавки, витрины)

1.1 Работы, выполняемые при ТР, на всех видах холодильного оборудования

1.1.1 Обязательные работы:

работы, предусмотренные техническим обслуживанием;

дефектация оборудования в соответствии с требованиями ремонтной документации завода-изготовителя с целью уточнения объема ремонтных работ;

зачистка контактов магнитных пускателей, промежуточных реле, реле давления, термостатов и контактных соединений оборудования;

замена смазки в подшипниках электродвигателей;

регулировка режима работы оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации завода-изготовителя;

отметка в учетных документах о проведенных работах.

1.1.2 Работы, выполняемые по мере необходимости:

замена или ремонт комплектующих изделий по результатам дефектации оборудования (холодильного агрегата, электродвигателя, приборов автоматики и других комплектующих изделий);

восстановление поврежденной изоляции выводных концов электродвигателей;

очистка сетки фильтра ТРВ, фильтра осушителя, фильтра-компрессора и жидкостного вентиля;

замена прокладок, клапанов, сальников и других быстроизнашивающихся деталей открытых компрессоров;

проведение дополнительного инструктажа с работниками торговли и общественного питания при нарушении ими правил эксплуатации оборудования.

- 2. Оборудование тепловое (пищеварочные и жарочные тепловые аппараты)

2.1 Работы, выполняемые при ТР, для всех видов теплового оборудования

2.1.1 Обязательные работы:

работы, предусмотренные техническим обслуживанием;

дефектация оборудования в соответствии с ремонтной документацией завода-изготовителя с целью уточнения объема ремонтных работ;

зачистка контактов магнитных пускателей, промежуточных реле, контактных соединений оборудования;

регулировка режима работы оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации завода-изготовителя;

отметка в учетных документах о проведенных работах.

2.1.2 Работы, выполняемые по мере необходимости:

замена или ремонт комплектующих изделий по результатам дефектации оборудования;

восстановление изоляторов, изоляции, выходных концов, изоляционных прокладок;

проведение дополнительного инструктажа с работниками торговли и общественного

питания при нарушении ими правил эксплуатации оборудования.

2.2 Котлы пищеварочные и автоклавы

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

2.2.1 В обязательном порядке:

промывка рубашки с заменой теплоносителя и антикоррозийной присадки;

чистка электродов защиты от сухого хода;

замена смазки в подшипниках.

2.2.2 По мере необходимости:

замена электродов защиты от сухого хода;

регулировка работы противовеса и смазки штока;

очистка фильтра заливной воронки;

ремонт или замена соединительной и запорной арматуры оборудования;

замена деталей и комплектующих изделий в станциях управления;

регулировка работы станции управления.

2.3 Плиты кухонные, шкафы жарочные

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

2.3.1 В обязательном порядке:

выравнивание жарочной поверхности и устранение перекоса конфорок, смазка регулирующих болтов.

2.3.2 По мере необходимости:

ремонт крепления тэнов в рабочей камере;

ремонт вентиляционных задвижек на откидных дверках и стенках камеры;

ремонт или замена механизма закрывания дверок;

ремонт или замена ручек.

2.4 Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

2.4.1 В обязательном порядке:

проверка прилегания крышки к борту чаши и надежности ее фиксации;

регулировка пружин, уравновешивающих чашу.

2.4.2 По мере необходимости:

замена пружин, уравновешивающих чашу;

притирка пробки маслосливного крана;

ремонт механизма поворота чаши (устранение осевого люфта заедания оси червяка).

2.6 Кипятильники непрерывного действия

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

2.6.1 В обязательном порядке:

промывка кипятильного резервуара;

замена вышедших из строя электродов.

2.6.2 По мере необходимости:

замена деталей и комплектующих изделий в станции управления;

регулировка работы станции управления;

очистка кипятильника от накипи;

притирка пробковых кранов;

разборка поплавкового клапана и замена его составных частей.

2.7 Мармиты для первых и вторых блюд, аппараты пароварочные

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 2.1, 2.2, и дополнительно:

2.7.1 В обязательном порядке:

разборка поплавкового клапана и ремонт его составных частей;

ремонт и регулировка реле давления.

2.7.2 По мере необходимости:

ремонт или замена дверных защелок.

- 3. Оборудование для механической обработки продуктов (машин для переработки мяса, овощей, теста)

3.1 Работы, выполняемые при ТР, на всех видах оборудования данной группы

3.1.1 Обязательные работы:

работы, предусмотренные техническим обслуживанием;

дефектация оборудования и его составных частей в соответствии с требованиями ремонтной документации с целью уточнения объема ремонтных работ;

зачистка контактов магнитных пускателей, промежуточных реле, контактных соединений оборудования;

замена смазки в подшипниках электродвигателей и картерах редукторов;

регулировка режима работы оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

отметка в учетных документах о проведенных работах;

3.1.2 Работы, выполняемые по мере необходимости:

замена комплектующих изделий по результатам дефектации оборудования;

замена изоляторов, изоляции выходных концов, изоляционных прокладок;

проведение дополнительного инструктажа с работниками при нарушении ими правил эксплуатации оборудования.

3.2. Приводы

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и дополнительно:

3.2.1 В обязательном порядке:

осмотр резиновых манжет, уплотняющих валы.

3.2.2 По мере необходимости:

замена резиновых манжет;

восстановление резьбовых соединений и болтов крепления сменных механизмов.

3.3 Картофелечистки

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и дополнительно:

3.3.1 В обязательном порядке:

проверка и регулировка зазоров между диском и сегментами.

3.3.2 По мере необходимости:

замена сальниковых уплотнений;

замена уплотнения выгрузочной двери;

замена сегментов и дисков;

замена подшипников.

3.4 Взбивальные машины

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и дополнительно:

3.4.1 В обязательном порядке:

замена смазки в планетарной передаче;

смазка винтовой пары вертикального подъема бачка;

смазка вертикальных направляющих кронштейна, удерживающего бачок;

осмотр резьбовых отверстий и болтов крепления сменных механизмов.

3.4.2 По мере необходимости:

ремонт резьбовых соединений;

замена диска, пружины, колец и других деталей бесступенчатого вариатора скоростей;

замена винтовой пары вертикального подъема бачка;

замена клиновидных ремней;

устранение задиров и заусенец на вертикальных направляющих кронштейна, удерживающего бачок.

3.5 Механизм рыхления мяса

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и проверка качества заточки фрез:

3.7 Овощерезательные машины

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и дополнительно:

3.7.1 По мере необходимости:

восстановление резьбы на регулировочной гайке, резьбовом хвостовике механизма регулирования толщины нарезки;

замена уплотнительных манжет;

замена изношенных подшипников;

замена блокировочного концевого выключателя.

3.8 Мясорубки

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и дополнительно:

3.8.1 По мере необходимости:

замена уплотнительных манжет;

замена решеток, ножей, шнеков;

восстановление резьбы на зажимной гайке, пальце шнека;

замена клиновидных ремней.

3.10 Хлеборезки, машины резки гастрономических продуктов

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и дополнительно:

3.10.1 В обязательном порядке:

смазка цепной передачи смесью солидола с графитом;

проверка состояния шатунов, кривошипов, ходовых и других валов, планетарного

механизма;

смазка, регулировка заточного устройства.

3.10.2 По мере необходимости:

замена механизма регулирования толщины нарезаемого продукта;

замена микровыключателей  электроблокировки каретки подачи, приемного лотка и

защитной решетки;

замена уплотнительных сальников;

замена клинового ремня.

3.11 Тестомесильные машины

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и дополнительно:

3.11.1 В обязательном порядке:

замена смазки в шарнирной опоре дежи;

смазка втулочно-роликовой цепи смесью солидола с графитом.

3.11.2 По мере необходимости:

замена каркасных сальников;

ремонт или замена пружин и квадрата цапфы дежи;

устранение люфта кулака месильного рычага.

3.15 Посудомоечные машины

Выполняются работы, предусмотренные п. п. 3.1.1, 3.1.2, и дополнительно:

3.15.1 В обязательном порядке:

снятие привода, смазка всех вращающихся механизмов с заменой смазки в редукторах;

замена изношенных цепей, направляющих роликов;

прочистка трубопроводов, форсунок, распылителей;

подтяжка и замена изношенных креплений вращающихся узлов (шпонки, стопоры и т.д.);

проверка и зачистка контактов, подтяжка креплений;

проверка работы оборудования в рабочем режиме.

3.15.2 По мере необходимости:

регулировка приборов автоматики (термосигнализаторов, дистанционных термометров);

замена фартуков;

замена изношенных подшипников в электромоторах;

снятие мотора в ремонт и его установка после ремонта;

замена плавких вставок, нагревателей, катушек и встроенных магнитных пускателей, реле.