2.2. Состав работ:

Комплексное техническое обслуживание торгово-технологического и холодильного оборудования должно включать:

- плановое техническое обслуживание – не реже 2-х раз в месяц;

- планово-профилактические работы – не реже 1-го раза в месяц;

- аварийно-восстановительные работы – по мере необходимости, по заявке Заказчика, при этом количество вызовов не регламентируется;

- мелкий текущий ремонт – по мере необходимости, по заявке Заказчика, при этом количество вызовов не регламентируется.

- 2.2.1. Плановое техническое обслуживание.

- Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

- Проверка комплектности оборудования;

- Проверка надежности крепления, отсутствия механических повреждений и исправности защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя до заземляющих устройств оборудования;

- Проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя, рубильника до клеммной коробки;

- Осмотр электроаппаратуры приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений;

- Проверка исправности кожухов, ручек, ограждений; проверка состояния резиновых и других уплотнений;

- Проверка работы оборудования и уровня смазок в редукторах;

- Проверка сальниковых уплотнений;

- Затяжка крепежных деталей;

- Проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, рабочему столу; проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов;

- Замена сгоревших предохранителей, плавких вставок, контактов, катушек и нагревательных элементов магнитных пускателей: устранение неисправностей в сальниковых уплотнениях, электропроводке и электроаппаратуре;

- Проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями;

- Регулировка тепловой защиты и замена тепловых элементов магнитного пускателя;

- Проверка герметичности холодильной установки, работы систем оттайки, работы компрессора и электродвигателя, давлений всасывания и конденсации;

- Регулировка РД, ТРВ, термостата;

- Устранение утечек, дозарядка системы хладагентом и маслом;

- Устранение неисправностей, вызывающих повышенный шум оборудования;

- Установка технологических фильтров для осушки холодильных установок;

- Подтяжка ремней;

- Промывка конденсатора в холодильном оборудовании;

- Демонтаж холодильных агрегатов;

- Монтаж и наладка холодильных установок после ремонта;

- Остановка оборудования на консервацию.

  - Проверка состояния резиновых и других уплотнений.

- Зачистка электроконтактных соединений;

- Замена вышедших из строя сигнальных ламп;

- Проведение инструктажа работников Заказчика правилам эксплуатации оборудования.

2.2.2. Планово-профилактические работы.

Котлы варочные:

- Проверка защиты электронагревателей от режима работы «сухой ход»;

- Проверка срабатывания двойного предохранительного клапана;

- Проверка уровня воды в пароводяной рубашке;

- Проверка работы и смазка механизма опрокидывания котла;

- Проверка исправности предохранительного клапана мановакууметра, электромагнитного манометра (ЭКМ) и установленных на них пломб; проверка правильности настройки верхнего и нижнего пределов срабатывания на ЭКМ.

Плиты кухонные, шкафы жарочные:

- Проверка исправности заземления конфорок;

- Проверка четкости фиксации положений пакетных переключателей на разных режимах работы замена коммутации и единичная замена пакетного переключателя

Сковороды опрокидывающиеся и фритюрницы:

- Проверка исправности механизма поворота чаши, смазка цапфы и червячной пары;

- Настройка температурных реле на заданную температуру.

Кипятильники непрерывного действия:

- Проверка отключения нагревательных элементов при заполнении сборника и прекращения подачи воды в питательную коробку;

- Проверка включения нагревательных элементов при достижении минимального уровня воды в сборнике кипятка;

- Очистка электродов от накипи; проверка защиты электронагревателей от режима работы «сухой ход»;

- Чистка от накипи и проверка работы перекидной трубы;

- Проверка работы поплавкового клапана и его регулировка при необходимости.

Мармиты для первых и вторых блюд, аппараты пароварочные:

- Проверка отключения ТЭНов при отсутствии воды в парогенераторе;

- Проверка состояния реле давления;

- Проверка исправности пакетных переключателей и четкости их фиксации на разных режимах.

- Регулировка поплавкового клапана;

- Замена предохранительного клапана с истекшим сроком поверки;

- Устранение неисправностей соединительной и запорной водяной арматуры, единичная замена пакетного переключателя.

Универсальные приводы:

- Чистка отверстия для слива масла в горловине привода;

- Проверка состояния резьбы на зажимных винтах крепления сменных механизмов;

- Проверка состояния пазов на приводном валу редуктора;

- Проверка состояния типов валов сменных механизмов.

Картофелечистки:

- Проверка состояния абразивной поверхности рабочих органов и определения сегментов и дисков, подлежащих замене при ближайшем текущем ремонте;

- Проверка плотности прилегания резинового уплотнения выгрузочной двери; проверка состояния штуцера подачи в рабочую камеру;

- Проверка натяжения клиновидных ремней;

- Регулировка резинового уплотнения выгрузочной двери с помощью поворота эксцентриков;

- Чистка штуцера подачи воды в рабочую камеру,

- Замена изношенных клиновидных приводных ремней;

Взбивальные машины:

- Проверка работы вариатора скоростей при различных скоростях вращения рабочего органа;

- Проверка натяжения клиновидных ремней;

- Проверка состояния взбивателей;

Овощерезательные машины:

- Проверка надежности крепления ножа, крышки и ножевой рамки;

- Проверка натяжения клиновидных ремней;

- Замена режущих органов машины; и замена изношенных;

- Натяжка клиновидных ремней

- Регулировка толщины резки продуктов

Мясорубки:

- Проверка качества заточки ножей и ножевых решеток;

- Проверка состояния пальца шнека;

- Проверка натяжения клиновидных ремней;

- Замена ножей и ножевых решеток;

- Натяжка клиновидных ремней и замена изношенных.

Машины для резки гастрономических товаров (слайсеры):

- Проверка работы блокировочных выключателей;

- Проверка состояния заточного устройства;

- Проверка механизма регулировки толщины нарезки продуктов;

- Проверка работы скребков, очищающих ножи от продукта;

- Проверка натяжения клиновидных ремней;

- Наладка работы фрикционного тормоза на валу электродвигателя;

- Устранение неисправностей в механизме регулировки толщины нарезки продукта и в работе скребков натяжка клиновидных ремней и замена изношенных.

Тестомесильные машины:

- Проверка фиксации дежи в рабочем положении;

- Проверка состояния месильного рычага (рабочий орган);

- Проверка натяжения цепи;

- Контроль работоспособности ручного проворачивателя месильного рычага и опробывание его работы;

- Смазка роликоподшипника кривошипа и опоры месильного рычага;

- Регулировка зазора между ограждением и дежой.

Тестораскаточная машина:

- Проверка надежности срабатывания блокировок безопасности машины;

- Смазка осей звездочек и рычага натяжного устройства;

- Проверка механизма регулировки толщины раскатки теста.

Посудомоечные машины:

- Проверка ТЭНов, соленоидных клапанов и датчиков уровня;

- Проверка давления воды в водопроводной магистрали;

- Контроль температурного режима в зонах обработки;

- Проверка работы конечного выключателя на транспортере;

- Проверка состояния резиновых уплотнений на головках моющих и ополаскивающих душей, контроль проходимости воды через форсунки душей;

- Проверка натяжения цепей;

- Проверка работы программного механизма периодического действия;

- Проверка состояния механизма поворота моющих форсунок;

- Проверка исправности манометров, сроков их поверки и наличие пломб;

- Проверка натяжения транспортерной ленты;

- Проверка неисправности фартуков, разделяющих зоны обработки;

- Проверка состояния кассет;

- Регулировка давления воды редуктора;

- Регулировка температурного режима по зонам обработки;

- Чистка и промывка форсунок моющих и ополаскивающих душей, фильтров насосов и распылителей;

- Регулировка натяжение цепей и транспортерной ленты;

- Замена манометров с истекшим сроком поверки;

- Регулировка рычага выключения соленоидного клапана;

- Замена фартуков, разделяющих зоны обработки.

Холодильное оборудование:

- Проверка состояния уплотнительной резины, запоров дверей;

- Проверка температурного режима в охлаждаемом объекте;

- Проверка работы компрессора и фильтра-осушителя;

- Проверка правильности загрузки охлаждаемого объекта продуктами;

- Проверка визуально наличия “снеговой шубы” и равномерности обмерзания испарителя;

- Проверка комплектности охлаждаемого объекта;

- Проверка общего состояния охлаждаемого объекта, целостность конструкций, прочность изделий и т.д.;

- Проверка работы приборов автоматического оттаивания снеговой шубы с испарителя и обеспечения слива талой воды при оттаивании испарителя;

- Устранение выявление выявленных недостатков.

2.2.3. Аварийно-восстановительные работы.

Аварийно-восстановительные работы относятся к внеплановым работам, необходимость выполнения которых появляется вследствие нарушений работы оборудования, создающих аварийную ситуацию. Аварийно-восстановительные работы должны проводиться немедленно, с заменой дефектной детали или узла, и выполнения работ, восстанавливающих работоспособность оборудования.

Аварийно-восстановительные работы торгово-технологического и холодильного оборудования производится по заявке и согласованию с представителями Заказчика, с возможностью проведения работ во вне рабочее или малонагруженное время работы столовой Заказчика (вечернее, а также выходные или праздничные дни в течение 24 часов в сутки), при этом количество вызовов не регламентируется.

Вызов представителей Исполнителя для проведения аварийно-восстановительных работ производится по телефонограмме, факсу, электронной почтой. Представители Исполнителя обязаны прибыть на территорию предприятия Заказчика в течение 2-х часов с момента вызова, провести диагностику аварийного случая торгово-технологического оборудования и провести требуемые работы в течение 24 часов. А если аварийный ремонт затягивается более 24 часов, то исполнитель предоставляет взаимозаменяемое аналогичное оборудование на время проведения ремонта.

Запасные части для проведения аварийно-восстановительных работ всего перечня технологического и холодильного оборудования должны находиться на складе Исполнителя. В случае отсутствия запасных частей для проведения работ создается комиссия из представителей Заказчика и Исполнителя для определения сроков поставки запасных частей.

2.2.4. Малый текущий ремонт.

При малом текущем ремонте торгово-технологического и холодильного оборудования выполняются работы, производимые при плановом техническом обслуживании и, кроме того:

- Очистка оборудования и электрощитов от пыли и грязи;

- Очистка магнитных пускателей от пыли и грязи, зачистка или замена контактов;

- Зачистка контактов всей электроаппаратуры установок;

- Замена пакетных переключателей;

- Замена конфорок на электроплитах;

- Замена ТЭНов в тепловом оборудовании;

- Зачистка проходных контактов, контактов клеммной колодки электрических агрегатов;

- Промывка, смазка и при необходимости замена подшипников электродвигателей оборудования;

- Замена изношенных клиновидных приводных ремней;

- Замена режущего инструмента, режущих органов, замена ножей и ножевых решеток в технологическом оборудовании;

- Заточка режущего инструмента;

- Устранение неисправности силовой электроцепи, цепи управления, соединений электросхемы оборудования;

- Регулировка, настройка и наладка блоков управления оборудования;

- Измерение сопротивления изоляции оборудования;

- Проверка соединений и креплений трубопроводов холодильного оборудования и при необходимости устранение утечки хладагента;

- Замена фильтров-осушителей в холодильном оборудовании;

- Дозарядка холодильного оборудования хладагентом и маслом до нормы;

- Проверка состояния уплотнительной резины, и замков холодильного оборудования;

- Инструктаж работников Заказчика о правилах эксплуатации и содержания торгово-технологического и холодильного оборудования на рабочем месте.